附件1：

- 重点行业主要污染物排污权核定技术方法

一、火电行业（含自备电厂）

火电机组的二氧化硫和氮氧化物排污权，根据火电机组装机容量采用绩效方法核定，见表1-1、表1-2。有地方排放标准的，按照地方排放标准对应的绩效值核定。平均发电小时数原则上按5500小时取值。计算公式为：

式中：Mi为第i台机组大气污染物排污权，吨；

CAPi为第i台机组的装机容量，兆瓦；

GPSi为第i台机组允许的排放绩效值，克/千瓦时。

热电联产机组的供热部分折算成发电量，用等效发电量表示。计算公式为：

式中：Di为第i台机组供热量折算的等效发电量，千瓦时；

Hi为第i台机组的设计供热能力，兆焦。

表1-1  火电机组二氧化硫排污权核定绩效值表

| 燃 料 | 地 区 | 适用条件 | 绩效值（克/千瓦时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤 | 高硫煤地区 | 新建锅炉 | 0.7 |
|  |  | 现有锅炉 | 1.4 |
|  | 重点地区 | 全部 | 0.175 |
|  | 其他地区 | 新建锅炉 | 0.35 |
|  |  | 现有锅炉 | 0.7 |
| 油 | 重点地区 | 全部 | 0.115 |
|  | 其他地区 | 新建锅炉 | 0.23 |
|  |  | 现有锅炉 | 0.46 |
| 天然气 | 全部 |  | 0.175 |

表1-2  火电机组氮氧化物排污权核定绩效值表

| 燃料 | 地 区 | 适用条件 | 锅炉/机组类型 | 绩效值(克/千瓦时) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤 | 重点地区 | 全部 | 全部 | 0.35 |
|  | 其他地区 | 全部 | W型火焰锅炉、现有循环流化床锅炉 | 0.7 |
|  |  |  | 其他锅炉 | 0.35 |
| 油 | 重点地区 | 全部 |  | 0.23 |
|  | 其他地区 | 新建锅炉 | 全部 | 0.23 |
|  |  | 现有锅炉 |  | 0.46 |
| 天然气 | 全部 |  |  | 0.25 |

注：新建锅炉为2012年1月1日之后环境影响评价文件通过审批的新建、扩建和改建的火力发电锅炉；现有锅炉为2012年1月1日之前建成投产或环境影响评价文件已通过审批的火力发电锅炉。

二、钢铁行业

钢铁企业的二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表2-1、表2-2。炼焦生产设施排污权按照表5-1、表5-2绩效值核定。有地方排放标准的，按照地方排放标准对应的绩效值核定。

表2-1  钢铁企业二氧化硫和氮氧化物排污权核定绩效值表

| 地 区 | 生产线类型 | 单 位 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点地区 | 烧结机 | 千克/吨烧结矿 | 0.54 | 0.9 |
|  | 球团焙烧设备 | 千克/吨球团 | 0.45 | 0.75 |
|  | 高炉 | 千克/吨生铁 | 0.13 | 0.39 |
|  | 轧钢 | 千克/吨钢材 | 0.09 | 0.18 |
| 其他地区 | 烧结机 | 千克/吨烧结矿 | 0.6 | 0.9 |
|  | 球团焙烧设备 | 千克/吨球团 | 0.5 | 0.75 |
|  | 高炉 | 千克/吨生铁 | 0.13 | 0.39 |
|  | 轧钢 | 千克/吨钢材 | 0.09 | 0.18 |

表2-2  钢铁企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 企业类型 |  | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢铁联合企业 |  | 1.8 | 0.09 | 0.009 |
| 钢铁非联合企业 | 烧结（球团） | 0.05 | 0.0025 |  |
|  | 炼铁 | 0.05 | 0.0025 | 0.00025 |
|  | 炼钢 | 0.1 | 0.005 | 0.0005 |
|  | 轧钢（冷轧） | 1.5 | 0.105 | 0.0075 |
|  | 轧钢（热轧） | 1.5 | 0.075 | 0.0075 |

注：钢铁联合企业的生产能力按粗钢生产能力计。钢铁非联合企业的排污权按烧结（球团）、炼铁、炼钢、轧钢（冷轧）和轧钢（热轧）分别计算。

三、水泥行业

水泥企业的二氧化硫和氮氧化物排污权根据熟料生产能力，采用绩效方法核定，见表3。有地方排放标准的，按照地方排放标准对应的绩效值核定。

表3  水泥企业二氧化硫和氮氧化物排污权核定绩效值表

| 地 区 | 绩 效 值（千克/吨熟料） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| 重点地区 | 0.25 | 0.8 |
| 其他地区 | 0.5 | 1 |

四、平板玻璃行业

平板玻璃企业的二氧化硫和氮氧化物排污权根据玻璃产品生产能力，采用绩效方法核定，见表4。有地方排放标准的，按照地方排放标准对应的绩效值核定。

表4  平板玻璃企业二氧化硫和氮氧化物排污权核定绩效值表

|  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- |
| 绩效值（千克/重量箱） | 0.08 | 0.14 |

五、炼焦行业

炼焦企业的二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排污权根据焦炭产品生产能力，采用绩效方法核定，见表5-1、表5-2。有地方排放标准的，按照地方排放标准对应的绩效值核定。

表5-1  炼焦企业二氧化硫和氮氧化物排污权核定绩效值表

| 焦炉类型 | 地 区 | 绩效值（千克/吨焦炭） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| 机焦、半焦炉 | 重点地区 | 0.09 | 0.22 |
|  | 其他地区 | 0.14 | 0.72 |
| 热回收焦炉 | 重点地区 | 0.17 | 0.61 |
|  | 其他地区 | 0.48 | 0.82 |

表5-2  炼焦企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 企业类型 | 废水排放量 （立方米/吨焦炭） | 化学需氧量 （千克/吨焦炭） | 氨氮 （千克/吨焦炭） |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立焦化企业或钢铁联合企业焦化分厂 | 0.4 | 0.032 | 0.004 |

六、锅炉

锅炉的二氧化硫和氮氧化物排污权根据锅炉规模，采用绩效方法核定，见表6。有地方排放标准的，按照地方排放标准对应的绩效值核定。锅炉年运行小时数，各地根据实际情况取值。对取暖锅炉，西北地区和东北地区可按3500小时取值；其他地区可按3000小时取值。

计算公式为：

式中：Mi为第i台锅炉大气污染物排污权，吨；

CAPi为第i台锅炉的容量，吨/小时或兆瓦；

Hi为第i台锅炉的年平均运行小时数；

GPSi为第i台锅炉允许的排放绩效值，千克/吨·时或千克/兆瓦·时。

表6  锅炉二氧化硫和氮氧化物排污权核定绩效值表

| 燃 料 | 适用条件 | 在用锅炉 |  | 新建锅炉 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二氧化硫 (千克/吨·时) | 氮氧化物 (千克/吨·时) | 二氧化硫 (千克/吨·时) | 氮氧化物 (千克/吨·时) |
| 煤 | 高硫煤地区 | 0.83 | 0.6 | 0.45 | 0.45 |
|  | 一般地区 | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 0.45 |
|  | 重点地区 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 油 | 一般地区 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.25 |
|  | 重点地区 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 天然气 | 一般地区 | 0.05 | 0.4 | 0.05 | 0.2 |
|  | 重点地区 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
| 生物质 | 高硫煤地区 | 0.72 | 0.52 | 0.39 | 0.39 |
|  | 一般地区 | 0.52 | 0.52 | 0.39 | 0.39 |
|  | 重点地区 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |

注：当锅炉容量以兆瓦计时，为表中绩效值除以0.7。

新建锅炉为2014年7月1日之后环境影响评价文件通过审批的新建、扩建和改建的锅炉建设项目；在用锅炉为2014年7月1日之前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的锅炉。

七、有色金属冶炼行业

有色金属冶炼行业中铜、铅、锌、镍、钴、铝、镁、钛、锡、锑、汞有色金属企业的二氧化硫和氮氧化物排污权根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表7。有地方排放标准的，按照地方排放标准对应的绩效值核定。其他产品生产企业排污权依照国家或地方污染物排放标准、烟气量核定。

表7  有色金属冶炼企业二氧化硫和氮氧化物排污权核定绩效值表

| 产品名称 | 原料名称 | 工 艺 | 一般地区 |  | 重点地区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二氧化硫 （千克/吨产品） | 氮氧化物 （千克/吨产品） | 二氧化硫 （千克/吨产品） | 氮氧化物 （千克/吨产品） |
| 精炼铜 | 阳极铜生产 |  | 8.4 |  |  |  |
| 电解铅、电锌 | 铅精矿或铅锌混合矿 | 富氧强化熔炼或ISP工艺 | 20 |  |  |  |
| 电锌、精锌 | 湿法工艺 |  | 4 |  |  |  |
| 镍、钴 | 镍、钴冶炼厂 |  | 14.4 |  |  |  |
| 氧化铝 | 拜尔法工艺 |  | 1 |  |  |  |
|  | 其他工艺 |  | 8 |  |  |  |
| 电解铝 | 电解铝厂 |  | 23 |  |  |  |
| 铝用炭素 | 铝用炭素厂 |  | 3.4 |  |  |  |
| 金属镁 | 硅热法（皮江法）工艺 |  | 34 |  |  |  |
| 海绵钛 | 富钛料 | 钛冶炼厂 | 34 |  |  |  |
| 精锡、锑、汞 | 锡、锑、汞冶炼厂 |  | 25.2 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |
| 再生铜、铝、铅、锌冶炼 |  |  | 1.5 | 2 | 1 | 1 |

八、造纸行业

造纸及纸制品企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表8。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表8  造纸及纸制品企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 企业生产类型 | 产品类型 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制浆企业 | 浆 | 50 | 5 | 0.6 |
| 制浆和造纸联合生产企业 | 纸 | 40 | 3.6 | 0.18 |
| 造纸企业 | 纸 | 20 | 1.6 | 0.09 |
| 其他企业 | 纸 | 1 | 0.1 | 0.006 |

注：制浆企业的生产能力按纸浆生产能力计；制浆和造纸联合生产企业、造纸企业均按机制纸及纸板和手工纸生产能力之和计；其他企业按主要产品的生产能力之和计。

九、纺织行业

1. 纺织染整

纺织染整企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表9。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表9  纺织染整企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 企业类型 | 产品 种类 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纺织染整企业 | 棉、麻、化纤及 混纺机织物 | 140 | 11.2 | 1.4(2.1) |
|  | 真丝绸机织物 （含练白） | 300 | 24 | 3 |
|  | 纱线、针织物 | 85 | 6.8 | 0.9 |
|  | 精梳毛织物 | 500 | 40 | 5 |
|  | 粗梳毛织物 | 575 | 46 | 5.8 |

注：纺织染整企业的排污权按产品种类分别计算。蜡染企业取括号内数据。

2.其他行业企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）等核定。

十、化学制品行业

1.氮肥制造

氮肥制造企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表10-1。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表10-1  氮肥制造企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 产品 种类 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合成氨 | 10 | 0.8 | 0.25 |

注：醇氨联产企业的甲醇生产能力折合为相同能力的合成氨计。

2.农药制造

杂环类农药制造企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表10-2。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表10-2  杂环类农药制造企业化学需氧量和氨氮排污权
核定绩效值表

| 产品 种类 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- |
| 吡虫啉原药 | 150 | 15 | 1.5 |
| 三唑酮原药 | 20 | 2 | 0.2 |
| 多菌灵原药 | 120 | 12 | 1.2 |
| 百草枯原药 | 18 | 1.8 | 0.18 |
| 莠去津原药 | 20 | 2.0 | 0.2 |
| 氟虫腈原药 | 200 | 20 | 2.0 |

3.天然橡胶加工

天然橡胶加工企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表10-3。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表10-3  天然橡胶加工企业化学需氧量和氨氮排污权
核定绩效值表

| 原料种类 | 产品 种类 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然胶乳 | 天然生胶 | 12 | 1.8 | 0.36 |
|  | 浓缩胶乳 | 10 | 2 | 0.4 |
| 胶园凝胶 | 天然生胶 | 30 | 4.5 | 0.9 |

4. 其他行业企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）等核定。

十一、农副食品加工行业

1.制糖

制糖企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表11-1。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表11-1  制糖企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 企业类型 | 产品 种类 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甜菜制糖企业 | 糖 | 32 | 3.2 | 0.32 |
| 甘蔗制糖企业 | 糖 | 51 | 5.1 | 0.51 |

2.肉类加工

肉类加工企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表11-2。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表11-2  肉类加工企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 企业类型 | 产品 种类 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 畜类屠宰加工企业 | 活屠量 | 6.5 | 0.8 | 0.16 |
| 肉制品加工企业 | 原料肉 | 5.8 | 0.7 | 0.12 |
| 禽类屠宰加工企业 | 活屠量 | 18.0 | 1.8 | 0.36 |

注：畜类屠宰加工企业的生产能力按屠宰畜类活重能力计；肉制品加工企业按冻肉、鲜肉加工能力之和计；禽类屠宰加工企业按屠宰禽类活重能力计。

3.淀粉制造

淀粉制造企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表11-3。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表11-3  淀粉制造企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 原料 种类 | 产品种类 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉米、 小麦 | 淀粉、变性淀粉、淀粉糖、淀粉制品 | 3 | 0.3 | 0.045 |
| 薯类 |  | 8 | 0.8 | 0.12 |

注：淀粉制造企业的生产能力按淀粉产品生产能力与生产变性淀粉、淀粉糖、淀粉制品的淀粉产品加工能力之和计。

4. 其他行业企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）等核定。

十二、橡胶制品行业

橡胶制品企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表12。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表12  橡胶制品企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 企业类型 | 原料类型 | 废水排放量 （立方米/吨原料） | 化学需氧量 （千克/吨原料） | 氨氮 （千克/吨原料） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮胎企业和其他 制品企业 | 胶料 | 7 | 0.49 | 0.035 |
| 乳胶制品企业 | 胶料 | 80 | 5.6 | 0.8 |

注：轮胎企业和其他制品企业的生产能力按天然胶、合成胶和再生胶等胶料加工能力之和计；乳胶制品企业按60%的乳胶计（不折算为干胶）。

十三、饮料制造行业

1.酒精制造

酒精制造企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表13-1。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表13-1  酒精制造企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 产品 种类 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- |
| 发酵酒精 | 30 | 3 | 0.3 |

2.白酒制造

白酒制造企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表13-2。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表13-2  白酒制造企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 产品 种类 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- |
| 原酒 | 20 | 2 | 0.2 |

注：白酒制造企业的生产能力按原酒（原酒按65度折算）生产能力计，具体折算方法见《65度白酒标准量折算表》。

3.啤酒制造

啤酒制造企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表13-3。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表13-3  啤酒制造企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 产品种类 | 废水排放量 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 啤酒 | 7 | 0.56 | 0.105 |
| 麦芽 | 5 | 0.4 | 0.075 |

注：啤酒制造企业的排污权按产品种类分别计算。对于啤酒企业废水排放量、化学需氧量绩效值和氨氮绩效值单位分别为立方米/千升产品、千克/千升产品和千克/千升产品。对于麦芽企业废水排放量、化学需氧量绩效值和氨氮绩效值单位分别为立方米/吨产品、千克/吨产品和千克/吨产品。

4. 其他行业企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）等核定。

十四、食品加工行业

1.柠檬酸制造

柠檬酸制造企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表14-1。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表14-1  柠檬酸制造企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 产品 种类 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- |
| 柠檬酸 | 30 | 3 | 0.3 |

2.味精制造

味精制造企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表14-2。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表14-2 味精制造企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 产品 种类 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- |
| 味精 | 150 | 30 | 7.5 |

3. 其他行业企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）等核定。

十五、皮革行业

1.制革

制革企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表15-1。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表15-1  制革企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 原料 种类 | 废水排放量 （立方米/吨原料） | 化学需氧量 （千克/吨原料） | 氨氮 （千克/吨原料） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生皮及蓝湿革、坯革等半成品革 | 55 | 5.5 | 1.35 |

注：制革企业的生产能力按生皮及蓝湿革、坯革等半成品革加工能力之和计。

2.毛皮加工

毛皮加工企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表15-2。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表15-2  毛皮加工企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 原料 种类 | 废水排放量 （立方米/吨原料） | 化学需氧量 （千克/吨原料） | 氨氮 （千克/吨原料） |
| --- | --- | --- | --- |
| 羊皮、狐狸皮、水貂皮等生毛皮 | 70 | 7 | 1.05 |

注：毛皮加工企业的生产能力按羊皮、狐狸皮、水貂皮等生毛皮加工能力之和计。

3. 其他行业企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）等核定。

十六、畜禽养殖行业

排放废水的规模化畜禽养殖场的化学需氧量和氨氮排污权，根据养殖规模（存栏量），采用绩效方法核定，见表16。

表16 排放废水的规模化畜禽养殖场化学需氧量和
氨氮排污权核定绩效值表

| 养殖类型 | 年废水排放量 （立方米/头、只） | 化学需氧量 （千克/头、只） | 氨氮 （千克/头、只） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生猪 | 5.5 | 0.82 | 0.22 |
| 肉鸡、蛋鸡 | 0.2 | 0.032 | 0.0085 |
| 肉牛、奶牛 | 67.5 | 10.1 | 2.7 |

注：绩效值单位中，头、只均为存栏数。猪存栏数与出栏数按1:2换算，肉牛存栏数与出栏数按1:1.2换算，肉鸡存栏数与出栏数按1:7换算。

十七、集中式污水处理厂

集中式污水处理厂包括城镇污水处理厂和各类工业园区、开发区、工业聚集地等废水处理厂。集中式污水处理厂的化学需氧量和氨氮排污权，根据其设计处理能力和出水水质标准核定。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

对城镇污水处理厂出水水质满足排放标准、实际处理水量超过设计处理能力的，不视为超排污权排放。

附件2：

- 湖北省主要污染物排污权

- 核定申请表

申请单位：

通讯地址：

联 系 人：

联系方式：

电子邮件：

湖北省环境保护厅制

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区划代码 |  |  |  | 行业类别 |  |  |  |  |  |  |  |  | 行业代码 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 通信地址 |  | 市 县(市、区) 镇(街道、乡) 路（村） 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产设施地址 |  | 市 县(市、区) 镇(街道、乡) 路（村） 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核发机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污许可证类型 |  | １、正式□ ２、临时□ |  |  |  |  |  |  | 有效期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业生产信息 |  | 主要产品 |  | 生产工艺 |  |  |  | 主要产品产量（单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设计产能 |  |  |  |  |  | 上年度实际产量 |  |  |  |  |
| 企业污染防治措施 | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、企业申报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目（吨/年） |  | 化学需氧量 |  |  | 氨氮 |  | 二氧化硫 |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  | 烟(粉)尘 |
| 2013年度排污申报 登记量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014年度排污申报 登记量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013年度环境统计 排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014年度环境统计 排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评批复总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三同时”竣工 验收排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “十二五”总量 控制目标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业申报结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位 |  | （签字） （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、综合调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目（吨/年） |  | 化学需氧量 |  |  | 氨氮 |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 烟(粉)尘 |  |  |
| 绩效方法核定量/排污系数法核定量/标准定额法核定量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督性监测核定总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在线监测核定总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据区域总量控制指标调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据环境管理需要调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合调整结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位 反馈意见 |  | 经办人（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保部门 复核意见 |  | 经办人（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、核定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物（吨/年） |  |  | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  | 烟(粉)尘 |  |
| 县区环保局 初步核定意见 |  |  | 审批人（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市州环保局 核定意见 |  |  | 审批人（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

湖北省重点工业企业主要污染物排污权核定申请报告

对火电、钢铁、水泥、造纸、印染等行业工业企业，除提交《湖北省主要污染物排污权核定申请表》，应同时提交《湖北省重点工业企业主要污染物排污权核定申请报告》，申请报告总体形式如下：

一、企业历史沿革

二、企业基本情况

2.1企业概况

2.2企业产品方案

重点描述企业主要生产产品、生产周期、主要原辅材料消耗情况、主要生产设备清单等。

2.3企业主要生产工艺流程及产污节点

2.4已采取的主要污染防治措施

三、企业环境管理制度执行情况

3.1企业环境管理制度建设情况

3.2环境影响评价制度执行情况

3.3“三同时”验收制度执行情况

3.4排污申报登记执行情况

3.5排污许可证制度执行情况

3.6排污权交易执行情况

四、排污权核定结果和建议

4.1企业排污权核定方法

4.2排污权核定量

4.3核定结论

4.4建议

附件3：

- 企业应提交的附件目录

企业应提交的附件主要包括以下材料：

（一）企业营业执照及组织机构代码证（复印件）；

（二）企业历年来环境影响评价文件及批复（文件主要为总量控制章节复印件）；

（三）企业历年来项目竣工环境保护验收文件及批复（复印件）；

（四）近两年排污申报登记表；

（五）排污许可证（复印件，若无，可不提供）；

（六）“十二五”总量减排目标责任书（若无，可不提供）；

（七）排污权交易鉴证书（若无，可不提供）；

（八）近两年日常监督性监测报告（国控源至少提供4次/年，纳入环统的工业企业应至少提供2次/年，其余企业至少提供1次/年）；

（九）在线监控设施比对结果及验收文件（附带提供近两年企业在线监控数据）。