| 湖北省生态环境厅 | 文件 |
| --- | --- |
| 湖北省发展和改革委员会 |  |
| 湖北省经济和信息化厅 |  |
| 湖北省财政厅 |  |
| 湖北省交通运输厅 |  |
| 湖北省市场监督管理局 |  |

鄂环发〔2019〕15号

省生态环境厅 省发改委 省经信厅 省财政厅 省交通运输厅 省市场监督管理局关于印发《湖北省钢铁行业超低排放改造实施方案》的通知

- 各市、州、直管市、神农架林区生态环境局、发展改革委、经信局、财政局、交通运输局、市场监督管理局：

- 为贯彻落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》《湖北省污染防治攻坚战工作方案》《湖北省打赢蓝天保卫战行动计划（2018-2020年）》有关要求，促进钢铁产业转型升级，推动钢铁行业高质量发展，助力打赢荆楚蓝天保卫战，现将《湖北省钢铁行业超低排放改造实施方案》印发给你们，请结合本地环境空气质量改善要求和钢铁行业产业特点，认真落实方案要求，建立长效工作机制，积极推进治理措施，强化监督管理，做好政策支持，确保完成我省钢铁行业超低排放改造目标任务。

- 湖北省生态环境厅               湖北省发展和改革委员会

- 湖北省经济和信息化厅                 湖北省财政厅

- 湖北省交通运输厅                 湖北省市场监督管理局

2019年7月29日

湖北省钢铁行业超低排放改造实施方案

钢铁行业是我省经济发展的支柱性产业之一，也是大气污染物排放的重要源点，推进钢铁行业超低排放改造是推动我省钢铁行业高质量发展、促进产业转型升级、助力荆楚蓝天保卫战的重要举措。根据生态环境部等五部委联合印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号），结合我省钢铁行业污染物排放现状，制定湖北省钢铁行业超低排放改造实施方案。

一、基本原则

坚持统筹协调，系统提升。树立行业绿色发展新标尺，采取综合措施，通过“超低改造一批、达标治理一批、搬迁整合一批”，推动行业整体转型升级；实施差别化环保政策，营造公平竞争、健康有序的发展环境，为促进行业高质量发展创造有利条件。

坚持突出重点，分步推进。以改善环境空气质量为核心，围绕打赢蓝天保卫战目标任务，根据钢铁企业分布、规模及环保能力，在武汉市、黄石市、鄂州市、咸宁市等地率先推进，按照稳中求进的工作总基调，综合考虑技术、经济、市场等条件，确定分区域、分阶段改造任务。

坚持分类管理，综合施策。根据行业排放特征，对有组织排放、无组织排放和大宗物料产品运输，分门别类提出指标限值和管控措施；综合采取税收、财政、价格、金融、环保等政策，多措并举推动实施。

坚持企业主体，政府引导。强化企业主体责任，加大资金投入，严把工程质量，加强运行管理，加大多部门联合惩戒力度；更好发挥政府作用，形成有效激励和约束，增强服务意识，帮助企业制定综合治理方案。

二、主要目标

新建钢铁企业：全省新建（含搬迁）钢铁项目原则上要达到超低排放水平。

现有钢铁企业：武汉市、襄阳市、宜昌市、黄石市、荆州市、鄂州市等地钢铁企业按《关于部分重点城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（湖北省环保厅公告2018年第2号）要求执行大气特别排放限值。在此基础上，加快推动现有钢铁企业超低排放改造，到2021年底前，武汉钢铁股份有限公司、湖北新冶钢有限公司、鄂城钢铁有限责任公司、湖北金盛兰冶金科技有限公司的超低排放改造取得明显进展；到2023年底前，武汉市、襄阳市、宜昌市、黄石市、荆州市、鄂州市、咸宁市等七城市钢铁企业基本完成超低排放改造工作；其他地区钢铁企业2025年底前基本完成超低排放改造。

三、钢铁企业超低排放具体要求

钢铁企业超低排放是指对所有生产环节（含原料场、烧结、球团、炼焦、炼铁、炼钢、轧钢、自备电厂等，以及大宗物料产品运输）实施升级改造，主要从有组织排放、无组织排放以及物料运输等方面实施改造。

（一）有组织污染排放控制

1.指标要求。烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米，具体指标限值见附表3。达到超低排放的钢铁企业每月至少95%以上时段小时均值排放浓度满足上述要求。

2.污染物排放控制措施。因厂制宜选择成熟适用的环保改造技术。除尘设施鼓励采用湿式静电除尘器、覆膜滤料袋式除尘器、滤筒除尘器等先进工艺，推进聚四氟乙烯微孔覆膜滤料、超细纤维多梯度面层滤料、金属间化合物多孔（膜）材料等产业化应用；烟气脱硫应实施增容提效改造等措施，提高运行稳定性，取消烟气旁路，鼓励净化处理后烟气回原烟囱排放；烟气脱硝应采用活性炭（焦）、选择性催化还原（SCR）等高效脱硝技术。加强源头控制，高炉煤气、焦炉煤气应实施精脱硫，高炉热风炉、轧钢热处理炉应采用低氮燃烧技术；鼓励实施烧结机头烟气循环。

（二）无组织污染排放控制

全面加强物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放控制，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，产尘点应按照“应收尽收”原则配置废气收集设施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。强化运行管理，确保收集治理设施与生产工艺设备同步运转。

1.物料储存。鼓励采用全封闭机械化料场、筒仓等物料储存方式。石灰、除尘灰、脱硫灰、粉煤灰等粉状物料，应采用料仓、储罐等方式密闭储存。铁精矿、煤、焦炭、烧结矿、球团矿、石灰石、白云石、铁合金、钢渣、脱硫石膏等块状或粘湿物料，应采用密闭料仓或封闭料棚等方式储存。其他干渣堆存应采用喷淋（雾）等抑尘措施。

2.物料输送。石灰、除尘灰、脱硫灰、粉煤灰等粉状物料，应采用管状带式输送机、气力输送设备、罐车等方式密闭输送。铁精矿、煤、焦炭、烧结矿、球团矿、石灰石、白云石、铁合金、高炉渣、钢渣、脱硫石膏等块状或粘湿物料，应采用管状带式输送机等方式密闭输送，或采用皮带通廊等方式封闭输送；确需汽车运输的，应使用封闭车厢或苫盖严密，装卸车时应采取加湿等抑尘措施。物料输送落料点等应配备集气罩和除尘设施，或采取喷雾等抑尘措施。料场出口应设置车轮和车身清洗设施。厂区道路应硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁。

3.生产工艺过程。烧结、球团、炼铁、焦化等工序的物料破碎、筛分、混合等设备应设置密闭罩，并配备除尘设施。烧结机、烧结矿环冷机、球团焙烧设备，高炉炉顶上料、矿槽、高炉出铁场，混铁炉、炼钢铁水预处理、转炉、电炉、精炼炉，石灰窑、白云石窑等产尘点应全面加强集气能力建设，确保无可见烟粉尘外逸。高炉出铁场平台应封闭或半封闭，铁沟、渣沟应加盖封闭；炼钢车间应封闭，设置屋顶罩并配备除尘设施。焦炉机侧炉口应设置集气罩，对废气进行收集处理。高炉炉顶料罐均压放散废气应采取回收或净化措施。废钢切割应在封闭空间内进行，设置集气罩，并配备除尘设施。轧钢涂层机组应封闭，并设置废气收集处理设施。

焦炉应采用干熄焦工艺。炼焦煤气净化系统冷鼓各类贮槽（罐）及其他区域焦油、苯等贮槽（罐）的有机废气应接入压力平衡系统或收集净化处理，酚氰废水预处理设施（调节池、气浮池、隔油池）应加盖并配备废气收集处理设施，开展设备和管线泄漏检测与修复（LDAR）工作。

（三）大宗物料产品清洁运输要求

进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车）。

企业应通过新建或利用已有铁路专用线、打通与主干线连接等方式，有效增加铁路运力；对短距离运输的大宗物料，鼓励采用管道或管状带式输送机等密闭方式运输。

（四）污染排放监测与监控要求

按照钢铁工业及炼焦化学工业自行监测技术指南要求，编制自行监测方案，开展自行监测，及时向社会公开监测信息。全面加强自动监控、过程监控和视频监控设施建设，并与生态环境及有关部门联网。

烧结机机头、烧结机机尾、球团焙烧、焦炉烟囱、装煤地面站、推焦地面站、干法熄焦地面站、高炉矿槽、高炉出铁场、铁水预处理、转炉二次烟气、电炉烟气、石灰窑、白云石窑、燃用发生炉煤气的轧钢热处理炉、自备电站排气筒等均应安装自动监控设施。上述污染源污染治理设施应安装分布式控制系统（DCS），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数。

料场出入口、焦炉炉体、烧结环冷区域、高炉矿槽和炉顶区域、炼钢车间顶部等易产尘点，应安装高清视频监控设施。在厂区内主要产尘点周边、运输道路两侧布设空气质量监测微站点，监控颗粒物等管控情况。建设门禁系统和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况。

自动监控、DCS监控等数据至少要保存一年以上，视频监控数据至少要保存三个月以上。

四、重点任务

（一）严格新改扩建项目环境准入。严禁违规新增钢铁冶炼产能，新改扩建（含搬迁）钢铁项目要严格执行产能置换实施办法。按照钢铁企业超低排放指标要求，同步配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，落实物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放管控措施，大宗物料和产品采取清洁方式运输。

（二）依法依规淘汰落后产能和不符合相关强制性标准要求的生产设施。依据《产业结构调整指导目录》，制定全省钢铁行业落后产能淘汰方案。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，促使一批经整改仍达不到要求的产能依法依规关停退出。列入淘汰计划的企业或设施不再要求实施超低排放改造。严防“地条钢”死灰复燃。列入去产能计划的钢铁企业，需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。

（三）有序实施现有钢铁企业超低排放改造。围绕环境空气质量改善需求，根据全省钢铁企业规模、污染物排放水平及改造计划，各地组织制定钢铁企业超低排放改造进度表，按照“一厂一策”原则，逐一明确时间表和路线图。加强对企业服务和指导，帮助企业合理选择改进技术路线，协调解决清洁运输等重大事项。

（四）实施钢铁企业全面稳定达标排放。未实施超低排放改造的钢铁企业，应采取治污设施升级、加强无组织排放管理等措施，确保稳定达到国家大气污染物排放标准。重点城市的钢铁企业执行《关于部分重点城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（公告2018年第2号）要求。严格钢铁企业排污许可管理，加大依证监管执法和处罚力度，确保排污单位落实持证排污、按证排污的环境管理主体责任。不能按证排污的，实施限期治理，逾期仍不能满足要求的，依法依规从严处罚。未取得排污许可证的，依法依规实施停产整治或责令关停。

（五）严格执行环境保护有关税法。按照环境保护税法有关条款规定，对符合超低排放条件的钢铁企业给予税收优惠待遇。应税大气污染物排放浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税；低于百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税。落实购置环境保护专用设备企业所得税抵免优惠政策。

（六）加大资金和信贷融资支持力度。根据实际情况，在分配大气污染防治资金时统筹考虑，对完成超低排放改造的钢铁企业给予支持。企业通过超低排放改造形成的富余排污权，可用于市场交易。支持符合条件的钢铁企业发行企业债券进行直接融资，募集资金用于超低排放改造等领域。

（七）实施差别化电价政策。在建立省级钢铁企业污染物排放绩效管理体系的基础上，研究制定行业差别化电价政策。对逾期未完成超低排放改造的钢铁企业，可在现行目录销售电价或交易电价基础上实行加价政策。

（八）实行差别化环保管理。在重污染天气预警期间，对钢铁企业实施差别化应急减排措施。其中，橙色及以上预警期间，未完成超低排放改造的，烧结、球团、炼焦、石灰窑等高排放工序应采取停限产措施。未实现清洁运输的钢铁企业要制定错峰运输方案，纳入重污染天气应急预案中。

（九）强化科研技术支撑。开展钢铁企业与高校、科研机构、环保工程技术公司等合作，创新节能减排技术。鼓励行业协会等搭建钢铁企业超低排放改造交流平台，促进成熟先进技术推广应用。

五、实施保障

（一）健全领导机制。各地应将钢铁行业超低排放改造重点项目纳入打赢蓝天保卫战年度工作计划。强化组织领导，做好监督、管理和服务工作。每年1月上旬和7月上旬，各市州相关部门将本地钢铁行业超低排放改造进展情况、主要做法及管理台账及时报送省生态环境厅、省经信厅、省发改委等部门。

（二）强化企业主体责任。钢铁企业是实施超低排放改造的责任主体，要按照国家和地方有关要求制定具体工作方案，明确每年具体改造项目，成立以企业主要负责人为组长的专项工作组，确保按期完成改造任务。企业应加大资金投入，严把工程质量，加强人员技术培训，健全内部环保考核管理机制，确保治理设施长期连续稳定运行；企业有自备油库的，要确保供应合格油品。宝武钢铁武汉钢铁有限公司要发挥表率作用，及时将改造目标任务分解落实到具体企业，力争提前完成。鼓励其他钢铁企业根据区域空气质量改善需求，主动作为，提前实施超低排放改造工作。

（三）严格评价管理。省生态环境厅会同有关部门，按照有关地市钢铁行业超低排放改造计划方案，每年对上一年度超低排放改造完成情况进行评价，纳入大气污染防治工作考核评价体系。企业完成超低排放改造连续稳定运行一个月后，可自行或委托有能力的技术机构，严格按照指标要求、监测技术规范等开展自行监测。稳定达到超低排放的，报送当地生态环境、工业和信息化、发展改革等部门。

建立完善依效付费机制，多措并举治理低价中标乱象。加大联合惩戒力度，将建设工程质量低劣的环保公司和环保设施运营管理水平低、存在弄虚作假行为的运维机构列入失信联合惩戒对象名单（简称“黑名单”），纳入湖北企业环境信用评价系统，并通过“信用湖北”、“国家企业信用信息公示系统（湖北）”等网站定期向社会公布；相关钢铁企业在重污染天气预警期间加大停限产力度。依法依规对失信企业在行政审批、资质认定、银行贷款、上市融资、政府招投标、政府荣誉评定等方面予以限制。

（四）强化监督执法。加强日常监督和执法检查，对不达标企业、未按证排污企业，依法依规严格处罚。严厉打击弄虚作假、擅自停运环保设施等严重违法行为，依法查处并追究相关人员责任。对超低排放企业，各地应建立管理台账，实施动态管理，设区的市级以上人民政府市场监管部门会同生态环境主管部门将其纳入“双随机一公开”重点监管范围，定期开展专项监督检查；对不能稳定达到超低排放指标要求的，视情节取消相关优惠政策，并向社会通报。

（五）加强宣传引导。要营造有利于开展钢铁行业超低排放改造的良好舆论氛围，增强企业开展超低排放改造的责任感和荣誉感。各级有关部门要积极跟踪相关舆情动态，及时回应社会关切，对做得好的地方和企业，组织新闻媒体加强宣传报道。各地应将完成超低排放改造的钢铁企业名单向社会公开，接受社会监督。

### 附表1

钢铁企业超低排放改造总体进度一览表

| 企业名称 | 行政 区域 | 执行特排限值 时限 | 超低排放改造明显进展年限 | 完成超低排放改造时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉钢铁有限公司 | 武汉市 | 2016.1.1烧结（球团）/2019.1.1烧结（球团）除外/2020.1.1（焦化） | 2021.12 | 2023.12 |
| 黄石新兴管业有限公司 | 黄石市 | 2020.1.1 | / | 2023.12 |
| 湖北新冶钢特种钢管有限公司 | 黄石市 | 2020.1.1 | 2021.12 | 2023.12 |
| 大冶特殊钢股份有限公司 | 黄石市 | 2020.1.1 | / | 2023.12 |
| 大冶市新冶特钢有限责任公司 | 黄石市 | 2020.1.1 | / | 2023.12 |
| 大冶华鑫实业有限公司 | 黄石市 | 2020.1.1 | / | 2023.12 |
| 湖北中特新化能科技有限公司 | 黄石市 | 2020.1.1 | / | 2023.12 |
| 十堰福堰钢铁有限公司 | 十堰市 | / | / | 2025.12 |
| 十堰市郧阳区榕峰钢铁有限公司 | 十堰市 | / | / | 2025.12 |
| 湖北立晋钢铁集团有限公司 | 襄阳市 | 2019.1.1 | / | 2023.12 |
| 武钢集团襄阳重型装备材料有限公司 | 襄阳市 | 2019.1.1 | / | 2023.12 |
| 宜昌市福龙钢铁有限公司 | 宜昌市 | 2019.1.1 | / | 2023.12 |
| 荆州市群力金属制品有限公司 | 荆州市 | 2020.1.1 | / | 2023.12 |
| 武汉钢铁集团 鄂城钢铁有限责任公司 | 鄂州市 | 2020.1.1 | 2021.12 | 2023.12 |
| 湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司 | 鄂州市 | 2020.7.1 | / | 2023.12 |
| 鄂州鸿泰钢铁有限公司 | 鄂州市 | 2020.1.1 | / | 2023.12 |
| 湖北吴城钢铁集团有限公司 | 鄂州市 | 2020.1.1 | / | 2023.12 |
| 武钢资源集团程潮矿业有限公司 | 鄂州市 | 2020.1.1 | / | 2023.12 |
| 武钢资源集团鄂州球团有限公司 | 鄂州市 | 2020.1.1 | / | 2023.12 |
| 孝感金达钢铁有限公司 | 孝感市 | / | / | 2025.12 |
| 湖北大展钢铁有限公司 | 孝感市 | / | / | 2025.12 |
| 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 咸宁市 | / | 2021.12 | 2023.12 |
| 广水华鑫冶金工业有限公司 | 随州市 | / | / | 2025.12 |

### 附表2

钢铁企业超低排放改造项目清单

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 污染物排放形式 | 主要改造工段 |  | 具体改造方案及工艺 | 拟完成时间 （年/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工序 | 生产线/污染物名称 |  |  |
|  | 武汉市 | 武汉钢铁有限公司 | 有组织 | 烧结 | 烧结分厂一烧 | 一烧新增烟气脱硝装置，采用SCR脱硝工艺 | 2020年10月 |
|  |  |  | 有组织 |  | 炼铁厂二烧 | 改造性大修 | 2021年12月 |
|  |  |  | 有组织 |  | 烧结机机尾及其他生产设备 | 炼铁厂烧结/原料除尘系统提升改造 | 2020年10月 |
|  |  |  | 有组织 | 炼焦 | 焦炉烟囱 | 焦化1～6#焦炉（不含3#焦炉）烟囱废气脱硫脱硝工程 | 2019年12月 |
|  |  |  | 有组织 |  | 装煤、推焦 | 焦化焦炉装煤、出焦除尘系统提标改造 | 2021年12月 |
|  |  |  | 有组织 |  | 干法熄焦 | 焦化干熄焦除尘系统改造（含2#3#5#6#干熄焦尾气脱硫） | 2021年12月 |
|  |  |  | 有组织 | 炼铁 | 高炉出铁场、高炉矿槽 | 高炉分厂4/6/7/8高炉原料除尘系统改造 | 2020年12月 |
|  |  |  | 有组织 | 轧钢 | 热处理炉 | 焦化公司焦炉煤气质量提升改造 | 2020年3月 |
|  |  |  | 有组织 |  |  | 三回收煤气精脱硫项目 | 2021年12月 |
|  |  |  | 有组织 |  |  | CA20干燥炉改造 | 2020年12月 |
|  |  |  | 有组织 |  |  | CA21干燥炉改造 | 2020年12月 |
|  |  |  | 有组织 |  |  | CA22干燥炉改造 | 2020年12月 |
|  |  |  | 有组织 |  |  | CA9干燥炉改造 | 2020年12月 |
|  |  |  | 有组织 | 电站 | 燃气轮机组 | 能环部CCPP煤气净化工艺改造（焦炉煤气脱硫和电除尘） | 2020年10月 |
|  |  |  | 无组织 | 物料储存 | 颗粒物 | 焦化公司原料、备煤系统环保综合改造 | 2020年12月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 炼铁厂运二A区（C3）料场环保改造 | 2019年12月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 炼铁厂运二B区（C1/C2）料场环保改造 | 2021年12月 |
|  |  |  | 无组织 | 物料输送 | 颗粒物 | 焦化皮带通廊及转运站封闭改造工程 | 2019年12月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 装车线无尘装焦改造 | 2020年12月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 焦化原料分厂3#翻车机除尘系统改造 | 2019年 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 焦化1/2号翻车机除尘系统改造 | 2020年6月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 焦化原料分厂Z306/307转运站抑尘改造 | 2020年3月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 炼铁厂5号、6号高炉原煤系统及转运站加装抑尘设施 | 2020年1月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 炼铁厂皮带通廊环保封闭改造（一期） | 2020年12月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 炼铁厂皮带通廊和转运站环保封闭改造（二期） | 2020年12月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 四、五烧区域卸灰点气力输灰改造 | 2019年9月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 新增翻车机料线及除尘设施改造 | 2019年8月 |
|  |  |  | 无组织 | 生产工艺过程 | 颗粒物 | 1/2/3/5/6号干熄焦新增抑尘罩 | 2021年12月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 新建1/2/4/5/6号焦炉焦侧除尘系统 | 2021年9月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 新建9/10号焦炉机/焦侧除尘系统 | 2021年4月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 焦化一回收鼓冷槽区逸散气治理 | 2020年12月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 苯加氢槽区及新粗苯逸散气收集处理 | 2020年12月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 高炉分厂6/7高炉分级筛新增除尘系统 | 2020年9月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 炼铁八高炉增设高炉均压放散煤气回收系统 | 2019年9月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 炼钢厂三分厂钢渣处理环保改造 | 2020年6月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 炼钢厂四分厂钢渣处理环保改造 | 2020年6月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 三炼钢新增6号除尘器 | 2021年6月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 四炼钢新增三次除尘改造 | 2020年9月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 三炼钢新增三次除尘改造 | 2020年12月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 条材厂钢渣环保处理改造项目 | 2019年8月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 条材厂CSP分厂三次除尘 | 2020年10月 |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 钢渣二次加工中心 | 2019年12月 |
|  |  | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 有组织 | 炼钢 | 电弧炉炼钢 | 除尘升级改造 | 2021年12月 |
|  | 黄石 | 黄石新兴管业有限公司 | 有组织 | 烧结 | 烧结工序 | 烧结脱硫后新增湿式电除尘 | 2019年 |
|  |  |  | 无组织 | 炼铁工序 | 焦炭料场 | 料场棚化 | 2019年 |
|  |  | 湖北中特新化能科技有限公司 | 有组织 | 焦化 | 焦炉 | 建设一套焦炉烟气脱硫脱硝装置 | 2019年 |
|  |  |  | 有组织 | 烧结 | 烧结机头 | 安装中低温SCR脱硝装置 | 2020年12月 |
|  |  | 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 有组织 | 锅炉 | 110吨锅炉 | 锅炉烟气安装中温SCR脱硝装置 | 2020年12月 |
|  |  |  | 无组织 | 生产工艺 | 转炉粉尘 | 转炉厂新建三次除尘 | 2019年 |
|  |  |  | 无组织 | 物料储存 | 转炉粉尘 | 渣处理、中间包翻包实施喷雾抑尘改造 | 2019年 |
|  |  | 新冶特钢公司 | 有组织 | 烧结 | 180m2烧结机 | 烧结机脱硝技术改造 | 2023年12月 |
|  |  |  | 有组织 | 炼铁、轧钢 | 高炉热风炉与无缝钢管加热炉 | 高炉煤气脱硫+低氮燃烧 | 2023年12月 |
|  |  | 大冶华鑫实业有限公司 | 有组织 | 烧结 | 120m2 | 更换除尘布袋+脱硝 | 2023年12月 |
|  |  |  | 有组织 | 炼铁 | 2座520m2高炉 | 精脱硫+低氮燃烧 | 2023年12月 |
|  |  |  | 有组织 | 其他流程 |  | 除尘改造 | 2023年12月 |
|  | 十堰市 | 十堰市郧阳区榕峰钢铁有限公司 | 有组织 | 轧钢 | 轧钢 | 原煤气发生炉已拆除,加热炉改使用天然气(现未投入使用) | 2019年10月 |
|  |  | 十堰福堰钢铁有限公司 | 无组织 | 输送 | 电炉萤石 | 料场出口应设置车轮和车身清洗设施 | 2025年10月 |
|  | 襄阳市 | 武钢集团襄阳重型装备材料有限公司 | 有组织 | 炼钢 | 电炉熔炼 | 节能环保改造，增加一套除尘 | 2019年9月 |
|  |  |  | 无组织 | 物料储存 | 原料车间烟尘 | 原料车间封闭 | 2019年 |
|  |  | 湖北立晋钢铁集团有限公司 | 有组织 | 炼钢 | 炼钢车间 | 增大袋式除尘器过滤面积，同时采用覆膜滤料 | 2019年10月 |
|  |  |  | 无组织 | 生产工艺 | 轧钢车间颗粒物 | 采用袋式除尘器对收集的轧机烟尘进行处理 | 2019年8月 |
|  | 荆州市 | 群力金属制品有限公司 | 无组织 | 物料储存 | 整料车间颗粒物 | 加装抑尘设备 | 2019年 |
|  |  |  | 无组织 | 废钢切割 | 整料车间颗粒物 | 划分区域，封闭车间，加装集气罩 | 2019年 |
|  |  |  | 无组织 | 物料输送 | 渣处理车间颗粒物 | 使用封闭车厢或苫盖严密，装卸车时采取加湿等抑尘措施（渣料） | 2019年 |
|  |  |  | 无组织 | 物料储存 | 渣处理车间颗粒物 | 封闭车间 | 2019年 |
|  |  |  | 无组织 | 生产工艺 | 炼钢车间颗粒物 | 封闭车间 | 2019年 |
|  | 鄂州市 | 武汉钢铁集团鄂城有限责任公司 | 有组织 | 烧结 | 1#烧结机机头 | SDA脱硫，中高温SCR脱硝SDA脱硫含新增一套布袋除尘设施 | 2019年12月 |
|  |  |  | 有组织 | 烧结 | 1#烧结机机尾 | 除尘系统升级改造 | 2020年12月 |
|  |  |  | 有组织 | 烧结 | 2#烧结机机头 | SDA脱硫，中高温SCR脱硝SDA脱硫含新增一套布袋除尘设施 | 2019年 |
|  |  |  | 有组织 | 烧结 | 2#烧结机机尾 | 除尘系统升级改造 | 2020年12月 |
|  |  |  | 有组织 | 炼铁 | 1#高炉矿槽 | 除尘系统升级改造 | 2019年12月 |
|  |  |  | 有组织 | 炼铁 | 2#高炉矿槽 | 除尘系统升级改造 | 2019年12月 |
|  |  |  | 有组织 | 炼铁 | 1#高炉出铁场 | 除尘系统升级改造 | 2020年06月 |
|  |  |  | 有组织 | 炼铁 | 2#高炉出铁场 | 除尘系统升级改造 | 2020年06月 |
|  |  |  | 有组织 | 炼钢 | 1#、2#130t转炉二次烟气除尘 | 除尘系统升级改造 | 2020年12月 |
|  |  |  | 有组织 | 炼钢 | 1#、2#130t转炉铁水预处理除尘 | 除尘系统升级改造 | 2020年12月 |
|  |  |  | 有组织 | 自备电厂 | 富余煤气发电 | 对焦炉煤气进行二级脱硫改造 | 2019年12月 |
|  |  |  | 无组织 | 物料储存 | 二次料场封闭 | 建设全封闭大棚 | 2020年12月 |
|  |  |  | 无组织 | 物料转运 | 颗粒物 | 购买吸排罐车转运除尘灰等粉状物料，配套建设装卸辅助设施 | 2020年12月 |
|  |  |  | 物料运输 | 物料转运方式 |  | 新建翻车机项目，提高“公转铁”运输量 | 2019年11月 |
|  |  | 湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司 | 有组织 | 焦化 | 1#焦炉 | 碳基催化氧化脱硫，中低温SCR脱硝 | 2019年 |
|  |  |  | 有组织 | 焦化 | 2#焦炉 | 碳基催化氧化脱硫，中低温SCR脱硝 | 2019年 |
|  |  |  | 有组织 | 焦化 | 3#焦炉 | 碳基催化氧化脱硫，中低温SCR脱硝 | 2019年 |
|  |  |  | 有组织 | 焦化 | 4#焦炉 | 碳基催化氧化脱硫，中低温SCR脱硝 | 2019年 |
|  |  |  | 有组织 | 焦化 | 东区（1#、2#）焦炉装煤 | 更换高效滤料 | 2020年06月 |
|  |  |  | 有组织 | 焦化 | 东区焦炉推焦 | 更换高效滤料 | 2020年06月 |
|  |  |  | 有组织 | 焦化 | 西区（3#、4#）焦炉装煤 | 更换高效滤料 | 2020年06月 |
|  |  |  | 有组织 | 焦化 | 西区焦炉推焦 | 更换高效滤料 | 2020年06月 |
|  |  |  | 有组织 | 焦化 | 东区干熄炉 | 更换高效滤料 | 2020年06月 |
|  |  |  | 有组织 | 焦化 | 西区干熄炉 | 更换高效滤料 | 2020年06月 |
|  |  |  | 无组织 | 物料储存 | 焦化颗粒物 | 东区煤场封闭改造 | 2019年 |
|  |  |  | 无组织 | 物料储存 | 焦化颗粒物 | 西区煤场封闭改造 | 2020年10月 |
|  |  |  | 无组织 | 生产工艺 | 焦化VOC | 焦化东西区化产VOC治理 | 2019年12月 |
|  |  | 武钢资源集团程潮矿业有限公司 | 无组织 | 输送 | 球团内部皮带运输机颗粒物 | 部分半封闭皮带进行全封闭改造 | 2019年12月 |
|  |  |  | 物料运输 | 输送 | 选矿输送到球团铁精粉 | 新建全封闭运输皮带 | 2019年12月 |
|  |  | 鄂州鸿泰钢铁有限公司 | 有组织 | 炼钢 | 1-3#电炉 | 除尘罩扩大，除尘风量增加，采用高密度布袋 | 2019年 |
|  |  |  | 有组织 | 炼钢 | 1#、2#电弧炉 | 将炼钢炉盖打开式顶加料改成水平连续加料，减少烟尘产生量，提高烟尘捕集率 | 2019年 |
|  |  |  | 有组织 | 轧钢 | 加热炉 | 加热炉由煤气发生炉改为外购天然气 | 2019年 |
|  |  |  | 有组织 | 轧钢 | 连轧（无标准） | 连铸机与钢坯大轧机之间加钢坯快速输送装置 | 2019年12月 |
|  |  |  | 无组织 | 物料储存 | 炼钢配料石灰 | 堆场改石灰仓 | 2019年12月 |
|  |  |  | 无组织 | 生产工艺 | 2#轧钢生产线颗粒物 | 改工艺，钢坯快速输送连轧，减少粉尘产生量 | 2019年12月 |
|  |  |  | 无组织 | 生产工艺 | 炼钢初炼炉颗粒物 | 将炼钢炉盖打开式顶加料改成水平连续加料，减少烟粉尘产生量 | 2019年 |
|  | 咸宁市 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 有组织 | 烧结 | 烧结机 | 烧结机头脱硝超低排放改造 | 2019年 |
|  |  |  | 有组织 | 炼钢 |  | 车间三次除尘 | 2020年12月 |
|  |  |  | 有组织 | 电厂 | 煤气发电锅炉 | 脱硫脱硝 | 2020年12月 |
|  |  |  | 无组织 | 物料储存 | 原料厂矿粉、煤炭 | 封闭式自动化原料场大棚 | 2019年 |
|  | 随州市 | 广水华鑫冶金工业有限公司 | 有组织 | 烧结 | 烧结焙烧 | 石灰+石膏脱硫 | 2019年 |
|  |  |  | 有组织 | 炼钢 | 电炉冶炼 | 电炉除尘改造 | 2019年 |
|  |  |  | 无组织 | 物料储存 | 高炉冶炼 | 封闭料棚扩建 | 2019年 |

### 附表3

钢铁企业超低排放指标限值

单位：毫克/立方米

| 生产工序 | 生产设施 | 基准含氧量（%） | 污染物排放浓度（毫克/立方米） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| 烧结 （球团） | 烧结机机头 球团竖炉 | 16 | 10 | 35 | 50 |
|  | 链篦机回转窑 带式球团焙烧机 | 18 | 10 | 35 | 50 |
|  | 烧结机机尾 其他生产设备 | — | 10 | — | — |
| 炼焦 | 焦炉烟囱 | 8 | 10 | 30 | 150 |
|  | 装煤、推焦 | — | 10 |  | — |
|  | 干法熄焦 | — | 10 | 50 | — |
| 炼铁 | 热风炉 | — | 10 | 50 | 200 |
|  | 高炉出铁场、高炉矿槽 | — | 10 | — | — |
| 炼钢 | 铁水预处理、转炉（二次烟气）、电炉、石灰窑、白云石窑 | — | 10 | — | — |
| 轧钢 | 热处理炉 | 8 | 10 | 50 | 200 |
| 自备电厂 | 燃气锅炉 | 3 | 5 | 35 | 50 |
|  | 燃煤锅炉 | 6 | 10 | 35 | 50 |
|  | 燃气轮机组 | 15 | 5 | 35 | 50 |
|  | 燃油锅炉 | 3 | 10 | 35 | 50 |

注：表中未作规定的生产设施污染物排放限值按国家、地方排放标准或其他相关规定执行。

### 附表4

无组织排放控制措施的界定

| 序号 | 作业类型 | 措施界定 | 示 例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密闭 | 物料不与环境空气接触，或通过密封材料、密封设备与环境空气隔离的状态或作业方式。 | — |
| 2 | 密闭储存 | 将物料储存于与环境空气隔离的建（构）筑物、设施、器具内的作业方式。 | 料仓、储罐等 |
| 3 | 密闭输送 | 物料输送过程与环境空气隔离的作业方式。 | 管道、管状带式输送机、气力输送设备、罐车等 |
| 4 | 封闭 | 利用完整的围护结构将物料、作业场所等与周围空间阻隔的状态或作业方式，设置的门窗、盖板、检修口等配套设施在非必要时应关闭。 | — |
| 5 | 封闭储存 | 将物料储存于具有完整围墙（围挡）及屋顶结构的建筑物内的作业方式，建筑物的门窗在非必要时应关闭。 | 储库、仓库等 |
| 6 | 封闭输送 | 在完整的围护结构内进行物料输送作业，围护结构的门窗、盖板、检修口等配套设施在非必要时应关闭。 | 皮带通廊、 封闭车厢等 |
| 7 | 封闭车间 | 具有完整围墙（围挡）及屋顶结构的建筑物，建筑物的门窗在非必要时应关闭。 | — |

抄送：湖北省冶金工业协会。

湖北省生态环境厅办公室              　    2019年7月29日印发